XX项目

场地交通分析报告

咨询单位：  绿建之窗（北京）科技有限公司

编写日期：        2017年8月

目  录

一、项目概况	1

二、计算条文概述	1

三、公共汽车站位置及路线说明	2

四、结论	3

一、项目概况

本项目位于XX市XX区XX路XX号，为住宅建筑，参评的建筑为二期E区1#、2#楼和底层的配套商业。本项目包含2栋住宅，地上分别为24层和26层，最高建筑高度为81米，地下3层，项目规划总用地面积为11827.70平方米，总建筑面积为65572.9平方米，其中地上面积为49888.53平方米，地下面积为15684.40平方米，绿地率30%，容积率为3.3。

项目效果图

二、计算条文概述

《四川省绿色建筑评价标准》DBJ51/T009-2018第5.2.8条对场地公共交通设施提出了明确的要求：

5.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1 场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得3分；

2 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及两条以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站），得3分；

3 有便捷的人行通道联系公共交通站点，得3分。

三、公共汽车站位置及路线说明

本项目周边500m步行范围内至少有3条交通线路，图1将距离该项目主要人行出入口步行距离小于500m的公交汽车站点表明，公交站点的名称和公交路线图汇总如下表。

表 1 公交站点及路线图

| 公交站点 | 公交路线 |
| --- | --- |
| 站点1 | 406路（XX站） |
| 站点2 | 18路（XX站） |
| 站点3 | 406路(XX站) |

从图1中测量的距离来看，除从主出入口到1、2、3站点的步行距离不大于500m外，且该站点有至少2条公交线路。

图1 公交车站位置及路线说明图

测量在出入口到各个公交站点的步行距离，距离统计如下表：

| 公交站点 | 步行距离 |
| --- | --- |
| 1 | 44m |
| 2 | 402m |
| 3 | 472m |

目前项目主要出入口通往交通站点有便捷的人行通道。其中，项目通往站点1的过街人行通道见图2。

图2 人行过街通道

另外，通往站点2和3的东南侧十字路口目前已设置了便利安全的人行通道，如下图：

图3 东南侧十字路口人行过街通道

四、结论

总得来说，场地的交通组织情况良好。有两座公交站点位于场地出入口500m范围内，而且场地出入口800m范围内的公交共有3个站点，能够提供2条公交线路，根据5.2.8条第一款得3分；场地出入口步行距离800m范围内有四条公共汽车线路，根据5.2.8条第二款得3分；场地出入口设有人行通道，根据5.2.8条第三款得3分。所以此条款总得分为9分。