XXXXX项目

场地交通分析报告

编制单位：   绿建之窗(北京)科技有限公司

编写日期：        2020年4月

目录

一、	项目概况	1

二、	计算条文概述	1

三、	公共汽车站位置及路线说明	2

四、	结论	2

- 项目概况

XXXXX项目XXXXXX。项目规划用地为94998.9㎡，总建筑面积：365403.37㎡，其中地上面积：265996.92㎡，地下面积：99406.45㎡。容积率2.8，建筑密度18%，绿地率39.5%。建筑效果如图1-1所示。

图1-1  项目效果图

- 计算条文概述

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第 6.1.2 条和第 6.2.1 条对场地公共交通设施提出了明确的要求：

6.1.2 场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

6.2.1 场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为8分，并按照下列规则分别评分并累计：

- 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m，得2分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m，得4分。

- 场地出入口步行距离800m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点，得4分。

- 公共汽车站位置及路线说明

图 1 中表示场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，公交站点的名称和公交路线图汇总如下表。

由下图可以看出，项目出入口到达西百楼-公交站的步行距离为394m，在6.2.1条第一款可得2分；公交站设有57路和23路两条公交线路，在6.2.1条第一款可得4分。

图 1 公交车站位置及路线说明图

- 结论

总得来说，场地的交通组织情况良好，场地出入口500m范围内有1个公交站点和两条公交线路，满足 6.1.2 条控制项要求，并且 6.2.1 条可累计得6分。